Официальное печатное издание муниципального образования 
«Николаевское городское поселение»

- 21.10.2022							                                     № 36

Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района»

Еврейской автономной	 области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022                                                                                                  №  419/1

п. Николаевка

- Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 11.11.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", в целях  координации деятельности должностных лиц администрации МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального образования Еврейской автономной области ЕАО,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Николаевского городского поселения, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Николаевского городского поселения согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение»   -информационном бюллетене «Исток».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

6.Настоящее постановление вступает в силу  после дня его официального опубликования.

7. Считать утратившим силу постановление  МО «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района» Еврейской автономно области № 561 от 11.10.2016 года.

Глава администрации

Николаевского городского поселения                                          Е.Е. Матусевич

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- Николаевского городского поселения

- от  29.09.2022 г. № 419/1

- План действий

- по ликвидации последствий аварийных ситуаций

- на системах теплоснабжения с применением

- электронного моделирования аварийных ситуаций

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План) разработан в целях координации деятельности должностных лиц администрации Николаевского городского поселения, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Николаевского городского поселения.

1.2. В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

1.4. Основными задачами теплоснабжающих организаций являются обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормального температурного режима в зданиях.

1.5. Обязанности теплоснабжающих организаций:

- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;

- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до единой дежурно-диспетчерской службы Смидовичского муниципального района (далее –ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

1.7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты, в отношении которых заключены такие договоры.

- 2. Цели и задачи плана

2.1. Целями Плана являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов социальной сферы;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

2.2. Задачами Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;

- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- 3. Организация работ

3.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.
         Координацию работ по ликвидации аварий осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Николаевского городского поселения, на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, осуществляющей эксплуатацию объекта.

3.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

К силам и средствам ликвидации аварий на объектах теплоснабжения относятся органы управления, силы и средства организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в функции которых входит решение задач обеспечения теплоснабжением, осуществляющих свою деятельность на территории Николаевского городского поселения (далее - организации).

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- на муниципальном уровне - резервы финансовых и материальных ресурсов Николаевского городского поселения;

- на объектовом уровне - резервы финансовых и  материальных ресурсов организаций теплоснабжения;

3.3. Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.
          О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует диспетчера ЕДДС, администрацию Николаевского городского поселения не позднее 10 минут с момента происшествия чрезвычайной ситуации (далее - ЧС).

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) с применением электронного моделирования аварийной ситуации в схеме теплоснабжения Николаевского городского поселения разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения.

О сложившейся обстановке администрация Николаевского городского поселения информирует население через средства массовой информации, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Николаевского городского поселения  в сети Интернет.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Николаевского городского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, диспетчеру ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Николаевского городского поселения.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |
| Порыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо- и теплоснабжения | муниципальный |  |

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 400 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 400 до 1000 | 12 | 18 |

б) на объектах теплоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

- Приложение

- к Плану действий по ликвидации последствий

- аварийных ситуаций на системах теплоснабжения

- с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Порядок действий

при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: | Немедленно |  |
|  | определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения) |  | ДДС РСО, администрация Николаевского городского поселения |
|  | принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО |
|  | организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО |
|  | принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения |  | Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, |
|  | сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах |  | ЕДДС |
| 2 | Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости) | Ч + 1 ч 30 мин | РСО, ЕДДС |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | РСО, аварийно-восстановительные бригады РСО |
|  | подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток |  |  |
|  | обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы |  | Аварийно-восстановительные бригады РСО |
|  | сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | ЕДДС |
| 4 | При поступлении сигнала в администрацию Николаевского городского поселения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин |  |
|  | оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) |  | ЕДДС |
| 5 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО | Ч + 2 ч 30 мин | Глава местного самоуправления Николаевского городского поселения |
| 6 | Уточнение (при необходимости): - пунктов временного размещения и пунктов длительного проживания эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакоприемная комиссия Николаевского городского поселения |
| 7 | Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы местного самоуправления Николаевского городского поселения. Определение количества потенциально опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб Николаевского городского поселения |
| 8 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации Николаевского городского поселения (по решению главы местного самоуправления Николаевского городского поселения) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб |
| 9 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб |
| 10 | Оповещение населения об аварии на коммунально-энергетических сетях (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб |
| 11 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Николаевского городского поселения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб |
| 12 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения населения; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | Оперативный штаб |
| 13 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб |
| 14 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Николаевское отделение полиции |
| 15 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ | Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО). Определение количества сил и средств, направляемых для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Николаевского городского поселения | Администрация Николаевского городского поселения |
| 20 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | Оперативный штаб |

- Приложение №2

- к постановлению администрации Николаевского городского поселения

- от  29.09.2022 г.      № 419/1

- Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения

Николаевского городского поселения.

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Николаевского городского поселения, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории Николаевского городского поселения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения Николаевского городского поселения  – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей, оборудования котельных (далее - система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга состояния системы теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие объекты теплоснабжения.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, администрация Николаевского городского поселения.

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием объектов теплоснабжения объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями, за оборудованием отопительных котельных на территории Николаевского городского поселения. В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

Собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования и прокладки (строительства) тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-метровой зоне вдоль проложенных теплосетей, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация (аксонометрические, принципиальные схемы теплопроводов, ЦТП, котельных);

- данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

- данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

- реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения: период отключения и перечень отключенных потребителей;

- данные о грунтах в зоне проложенных теплосетей.

Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, в администрации Николаевского городского поселения.

4.2. Хранение, обработка и представление данных.

Материалы мониторинга обрабатываются и хранятся в администрации Николаевского городского поселения, а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее пяти лет.

Информация из собранной базы данных мониторинга по запросу может быть предоставлена заинтересованным лицам.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации о состоянии объектов теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта, исходя из заданного объема финансирования, на основе отбора самых ненадежных объектов, имеющих повреждения.

Анализ данных производится специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также специалистами администрации Николаевского городского поселения в части возложенных полномочий с последующим хранением базы данных. На основе анализа базы данных принимаются соответствующие решения.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

- Приложение №3

- к постановлению администрации Николаевского городского поселения

- от  29.09.2022 г.№ 419/1

- Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе

- теплоснабжения на территории Николаевского городского поселения

- 1. Общие положения

1.1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Николаевского городского поселения  определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации – оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения,

сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. Диспетчер организует оповещение диспетчера ЕДДС  и главу администрации Николаевского городского поселения.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также, о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС и отдел ЖКХ ГО и ЧС Николаевского городского поселения.

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организацией с уведомлением администрации Николаевского городского поселения  по квартальным отключениям.

2.4. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией Николаевского городского поселения  и ЕДДС.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением диспетчера ЕДДС перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.8. Сотрудник теплоснабжающей или теплосетевой организации, ответственный за ликвидацию аварии, обязан:
           - вызвать через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.9. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Администрация Николаевского городского поселения, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют администрацию Вознесенского муниципального района, ЕДДС  и потребителей за пять дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, расположенные на территории Николаевского городского поселения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, администрации Николаевского городского поселения и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, расположенные на территории Николаевского городского поселения, руководитель теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией Николаевского городского поселения  и одновременным извещением ЕДДС.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС.

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению руководителей теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают в ЕДДС время начала включения.

- 4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения дежурно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, являются:

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные с учетом действующей нормативно-технической документации;

- утвержденные на предприятии схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

4.2. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, ЕДДС ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

- Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2022								                         №  434

пос. Николаевка

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения

Николаевского городского поселения

В соответствии «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154, администрация Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Актуализированную схему теплоснабжения Николаевского городского поселения разместить на официальном сайте администрации Николаевского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать  настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение»– информационном бюллетене «Исток».

5. Признать утратившим силу постановление администрации «Николаевского городского поселения» № 319 от 27.09.2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Николаевского городского поселения			                    А.В. Казанцев

Приложение к постановлению администрации Николаевское городского поселения

№  434  от «19.10.2022г.

Настоящее приложение актуализирует разработанную в апреле 2017 года схему теплоснабжения Николаевского городского поселения, разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем приложении понятия означают следующее:

а)	"зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б)	"зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в)	"установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г)	"располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д)	"мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е)	"теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж)	"элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з)	"расчетный элемент территориального деления" – территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………....... | 7 стр. |
| --- | --- |
| ОБЩАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………… | 9 стр. |
| Глава 1. Характеристика территории………………………………………………….. | 9 стр. |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения………………………………….. | 14 стр. |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……….. | 15 стр. |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения…………………………. | 15 стр. |
| Часть 1. Источники тепловой энергии………………………………………………… | 17 стр. |
| Часть 2. Зоны действия источников тепловой энергии………………………………. | 20 стр. |
| Часть 3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии………………… | 20 стр. |
| Часть 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………………. | 21 стр. |
| Часть 5. Балансы теплоносителя………………………………………………………. Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом ………………………………………………………………… | 22 стр. 23 стр. |
| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения………………….. | 25 стр. |
| Раздел 2: Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………………… Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя …………………………………. | 26 стр. 29 стр. |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии……………………………………... | 30 стр. |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………. | 32 стр. |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………... | 33 стр. |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………………………………………………………………………… | 34 стр. |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)…………………………………………………………………………… | 36 стр. |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………….. | 36 стр. |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………………………… | 36 стр. |
| Вывод……………………………………………………………………………………. | 37 стр. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- бесперебойное обеспечение жителей  Николаевского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Николаевское городское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки реализации программы

Программа будет реализована в период с  2018 по 2028 годы.

В проекте планируется замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов централизованного теплоснабжения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Общий объем финансирования программы с 2018 по 2028 годы составляет   19,7 млн. руб. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли предприятия коммунального хозяйства, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, за счет средств населения при внедрении поквартирного отопления и за счет внебюджетных средств.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения  или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом  объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Теплосетевые объекты -  объекты,  входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Николаевского городского поселения по критериям качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Проектирование систем теплоснабжения поселков представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселка, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Николаевского городского поселения Смидовичского района Еврейской Автономной  области до 2028 года, является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 Февраля 2012 г.N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией ООО «Экспресс» и администрацией Николаевского городского поселения.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава №1. Характеристика территории

Краткие исторические сведения.

Пгт. Николаевка основан в 1896 году переселенцами, которые первоначально обосновались в районе оз. Круглое на болотистых и затопляемых территориях, а впоследствии освоили высокий берег реки Тунгуска, как более привлекательный для проживания.

Уже в 1900 году в селении проживало 120 человек. В окрестности селения строился кирпичный завод. К 1911 году в посёлок приехало ещё около 40 семей.

С 1911 по 1912 года проходило строительство завода, после предварительного опробования, завод был пущен в работу. Этот год считается датой образования Николаевского лесозавода.

Жители в летний период занимались рыбной ловлей, в зимнее время - заготавливали дрова для г. Хабаровска и для Амурского пароходства. В 1908 – 1909 годах стали заготавливать лес подрядчикам, лиственницу для строительства. Рабочий поселок Николаевка был основан в 1896 году на седьмом километре шоссейной дороги. По названию посёлка существует несколько версий.

- Посёлок был назван именем глав первых трех семей: Николая Полецкого, Николая Масколенко, Николая Шаболина.

- Посёлок был назван в честь Российского императора Николая II.

Николаевка .....Почему так назван наш посёлок?

В 1896 году несколько переселенцев из центральных областей России приехали жить в эти края, основавшись в начале у озера Круглое, а затем переехав жить на крутой берег залива реки Тунгуска ( об этом рассказал один из старейших жителей нашего посёлка Николай Дмитриевич Наволочкин. Запись 1979 года )

....Спустя некоторое время встал вопрос о названии образованного села.

Дальневосточный писатель Николай Дмитриевич Наволочкин так описывает это событие в своей книге "Забытая история" словами своего героя: Как-то под вечер прислали за мной мальчишку". "Идите, - говорит он, - дядя Николай к кузне на сход зовут". Прихожу , а там мужики сидят, рядят, как деревню назвать. Кто говорит давайте Берёзовкой назовем. Берёз здесь много. Другой кричит Тунгуской!" Река у нас здесь - Тунгуска. А потом кто-то предложил:" Давайте подсчитаем чьх имён больше, по тому имени и назовём." Решили так сделать. А когда подсчитали: Матвей - один, Никита - один, Ивана два оказалось, Василия тоже, а Николая вместе со мной - три! На Николаевке и сошлись. Послали бумагу в волость , там согласились , ещё и похвалили нас. Правильно, мол, мужики, что в честь государя деревню свою назвали".

Так и стала с тех пор деревня называться Николаевкой. Один из этих Николаев, был Николай Галецкий.

Среди экспонатов музея Николаевской средней школы № 2 есть документ, подтверждающий год основания нашего поселка, в котором в частности говорится , что в 1900 году в селении прописалось 120 душ. В окрестности селения находился кирпичный завод. К 1911 году в посёлок приехало ещё около 40 семей.

Приехав в Николаевку, подрядчики Иванов и Рогальский задумали использовать богатый древесный материал и в августе 1911 года стали строить завод. В 1912 году строительство его закончили 24 августа, после предварительного опробования завод был пущен в работу. Этот день считается датой образования Николаевского лесозавода.

Каким были быт и жизнь первых поселенцев? Жители занимались в летний период рыбной ловлей. Зимой жители Николаевки заготавливали дрова для г. Хабаровска и для Амурского пароходства. В 1908 - 1909 годах стали заготавливать лес подрядчикам Иванову и Рогальскому. Заготавливали только лиственницу для строительства.

В 1914 - 1915 годах в деревне было более 80 индивидуальных домов, было три улицы, названий у которых в то время не было. Одна из улиц расположилась вдоль берега залива реки Тунгуска и в плотную примыкала к лесозаводу. Две другие улицы были на месте теперешних улиц Советская и им. Кирова. Эти улицы не были сплошными застройками, дома стояли больше в одиночку или "кучками" по 2 - 4 дома. Что-бы попасть из одного дома в другой, нужно было пройти лес, кустарник и даже кочковатые болотистые распадки. А во время весеннего распутья, трудно было пройти к рядом живущему соседу.

На набережной стояла аккуратно выложенная изба - школа. Которая состояла из двух половин: одного зала для классных зянятий, и вторая половина для жилья учителем. Первым школьным учителем здесь был донской казак Сергей Прокопьевич Щепетнев. Участник русской революции 1905 – 1907 гг., он скрылся от ареста, перебравшись на Дальний Восток. Под руководством С.П. Щепетнева Николаевская школа за короткое время стала в нашей округе одной из лучших. Но C.П. Щепетнев был не только народным учителем, но и активным общественным деятелем. Спустя некоторое время он избирается членом правления общества учителей, а вскоре становится первым комиссаром просвещения Дальневосточного края. Каждый год 3 февраля средняя школа № 2 воспоминает трагической день гибели первого учителя нашего поселка, первого комиссара народного просвещения на Дальнем Востоке, пламенного борца за счастье простого народа Сергея Прокопьевича Щепетнева. Его именем названа одна из наших улиц, а на здании школы установлена мемориальная доска.

Поселок городского типа Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области входит в состав Николаевского городского поселения. Николаевское городское поселение граничит на севере и юге с Хабаровским краем, на востоке – с Приамурским городским поселением, на западе – Камышовским сельским поселением. Пгт. Николаевка является приграничным пунктом (расстояние до государственной границы с КНР 16 км). В населенном пункте расквартирован погранотряд.

Границы населенного пункта пгт. Николаевка установлены в соответствии с приказом № 23 от 14.07.2008 г. Еврейской автономной области "Об утверждении границ и территорий населенных пунктов и сельских поселений муниципального образования "Смидовичский район".

Расстояние по железной и автомобильной дороге до районного центра посёлка Смидович равно 80 км. Расстояние до областного центра города Биробиджан  — 160 км. Расстояние по железной дороге до станции Хабаровск Ι— 27 км, по автодороге до центральной части города Хабаровск — 32 км.1.2.Экономико-географическое положение и факторы развития

Таблица 1. Общие сведения о поселении

|  | Наименование |  | Николаевка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Статус |  | Поселок Городской населенный пункт |
|  |  |  | Административный центр Муниципального образования «Николаевское городское поселение» в составе Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области |
|  | Географические координаты |  | 48°33'09''с.ш. 134°47'07'' в. д.. |
|  | Расстояние от административного центра поселения до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км |  | 160 - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск) |
|  | Расстояние от административного центра поселения до административного центра Смидовичского муниципального района, км |  | 80 - по автомобильной дороге М-58 «Амур» (Чита - Хабаровск) |
|  | Численность населения на 01.11.2010 г., тыс. чел. |  | 7,787 |
|  | Площадь территории поселения, га |  | 918 |
|  | **Группа населенных пунктов |  | Малый городской населенный пункт (до 10 тыс. чел.) |

Законом Еврейской автономной области от 02.11.2004 № 338-ОЗ «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Смидовичского муниципального района» определен статус Николаевского городского поселения в составе пос. Николаевка, от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Еврейской автономной области».

Климат

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - к континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Николаевка относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Рельеф

Территория Николаевского городского поселения по физико-географическому районированию расположена в Среднеамурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Среднеамурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. На севере территория посёлка ограничена рекой Тунгуской. Пойма реки изрезана многочисленными протоками. На ее поверхности получили развитие множество старинных озер, проток и болот.  Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами

предположения об унаследованном прогибании фундамента Среднеамурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Среднеамурского артезианского бассейна в междуречье рек Тунгуски и Амура.

По литологическому разрезу скважины №X- 5917 пгт. Николаевка (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Среднеамурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

В юго-восточной части поселка, на территории бывшего расположения запасного аэродрома, расположены запасы песка с большим содержанием кремния.  Добыча песка ведется в северной части посёлка – песчаные карьеры.

Основная часть поселка расположена на затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет, составляет 37,70 м. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

Глава №2. Характеристика системы теплоснабжения Николаевского городского поселения

В Николаевском городском поселении теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с помощью индивидуальных источников тепла. Основным видом топлива индивидуальных источников являются дрова и уголь.

Продолжительность отопительного периода: 212 сут.;

Средняя температура отопительного периода: -9,3°С.

Таблица №2 – общая характеристика теплоснабжения Николаевского  городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Теплопроизводительность котельной, Мват/ч (Гкал/ч) | Вид топлива | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «СМУ» п. Николаевка | 4,18 (3,6) | уголь | вода |
| 2 | Котельная №2 «Групповая» п. Николаевка | 6,86 (5,9) | уголь | вода |
| 3 | Котельная №3 «Поссовет» п. Николаевка | 3,6 (3,1) | уголь | вода |
| 4 | Котельная №7 «Школа №2» п. Николаевка | 0,4 (0,344) | уголь | вода |
| 5 | Котельная № 8 «Больница» п. Николаевка | 2,2 (1,86) | уголь | вода |
| Итого |  | 17,24 (14,804) | уголь | вода |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Николаевского городского поселения.

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей Николаевского городского поселения осуществляется от 5 котельных (установленная мощность 16,76 Мват/час, температурный график 65/50, схема теплоснабжения – двухтрубная).

Таблица №3 – характеристика тепловых сетей

| Место подключения, способ прокладки | Диаметр ММ | Длина,м | коэф-циент | tп | tо | Потери (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тепловые сети от котельной №1 «Строительная» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 159 | 571,6 | 1,15 | 65 | 50 | 340,68 |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 227,8 | 1,2 | 65 | 50 | 118,10 |
| Надземная на открытом воздухе | 76 | 519,6 | 1,2 | 65 | 50 | 217,23 |
| Надземная на открытом воздухе | 50 | 93,8 | 1,2 | 65 | 50 | 29,86 |
| Итого: |  | 1412,8 |  |  |  | 705,86 |
| Тепловые сети от котельной №2 «Групповая» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 159 | 134,8 | 1,2 | 65 | 50 | 45,97 |
| Надземная на открытом воздухе | 133 | 286,7 | 1,2 | 65 | 50 | 166,97 |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 485,5 | 1,2 | 65 | 50 | 251,69 |
| Надземная на открытом воздухе | 76 | 82,7 | 1,2 | 65 | 50 | 34,57 |
| Итого: |  | 989,7 |  |  |  | 499,20 |
| Тепловые сети от котельной №3 «Поссовет» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 159 | 239,4 | 1,15 | 65 | 50 | 142,68 |
| Надземная на открытом воздухе | 133 | 187,5 | 1,2 | 65 | 50 | 109,20 |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 206,2 | 1,2 | 65 | 50 | 58,44 |
| Надземная на открытом воздухе | 76 | 42 | 1,2 | 65 | 50 | 19,19 |
| Надземная на открытом воздухе | 57 | 150 | 1,2 | 65 | 50 | 53,42 |
| Надземная на открытом воздухе | 48 | 74,2 | 1,2 | 65 | 50 | 23,62 |
| Надземная на открытом воздухе | 76 | 337 | 1,2 | 65 | 50 | 79,32 |
| Надземная на открытом воздухе | 133 | 195,0 | 1,2 | 65 | 50 | 61,77 |
| Итого: |  | 1431,1 |  |  |  | 547,64 |
| Тепловые сети от котельной № 7 «Школа №2» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 70 | 1,2 | 65 | 50 | 32,99 |
| Итого: |  | 70 |  |  |  | 32,99 |
| Тепловые сети от котельной № 8 «Больница» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 159 | 83 | 1,15 | 65 | 50 | 28,3 |
| Надземная на открытом воздухе | 133 | 35 | 1,2 | 65 | 50 | 11,09 |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 468 | 1,2 | 65 | 50 | 242,62 |
| Надземная на открытом воздухе | 76 | 265,2 | 1,2 | 65 | 50 | 62,42 |
| Надземная на открытом воздухе | 48 | 34,2 | 1,2 | 65 | 50 | 6,07 |
| Надземная на открытом воздухе | 108 | 216,1 | 1,2 | 65 | 50 | 59,68 |
| Итого: |  | 1101,5 |  |  |  | 410,19 |

| № | Место подключения, способ прокладки |  |  | Год прокладки |  |  |  | Диаметр, мм |  |  |  |  | Длина, м |  | Годовые потери, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика тепловой сети от котельной №1 «СМУ» Строительная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1970 |  |  | 159 |  |  |  | 571,6 |  |  | 340,68 |  |
| 2 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1970 |  |  | 108 |  |  |  | 227,8 |  |  | 118,10 |  |
| 3 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1970 |  |  | 76 |  |  |  | 519,6 |  |  | 217,23 |  |
| 4 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1970 |  |  | 48 |  |  |  | 93,8 |  |  | 29,86 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1412,8 |  |  | 705,86 |  |
| Характеристика тепловой сети от котельной №2 "Групповая" 60 лет Октября, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 2015 |  |  | 159 |  |  |  | 134,8 |  |  | 45,97 |  |
| 2 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1987 |  |  | 133 |  |  |  | 286,7 |  |  | 166,97 |  |
| 3 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1987 |  |  | 108 |  |  |  | 485,5 |  |  | 251,69 |  |
| 4 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1987 |  |  | 76 |  |  |  | 82,7 |  |  | 34,57 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,7 |  |  | 499,20 |  |
| Характеристика тепловой сети от котельной №3 "Поссовет" Комсомольская, 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1989 | 159 |  |  |  | 239,4 |  |  |  | 142,68 |  |  |
| 2 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1989 | 133 |  |  |  | 187,5 |  |  |  | 109,20 |  |  |
| 3 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 2019 | 133 |  |  |  | 195,0 |  |  |  | 61,77 |  |  |
| 4 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1989 | 108 |  |  |  | 6,2 |  |  |  | 3,21 |  |  |
| 5 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 2017 | 108 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 55,23 |  |  |
| 6 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1989 | 76 |  |  |  | 42 |  |  |  | 19,19 |  |  |
| 7 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1989 | 57 |  |  |  | 150 |  |  |  | 53,42 |  |  |
| 8 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 2015 | 76 |  |  |  | 337 |  |  |  | 79,32 |  |  |
| 9 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1989 | 48 |  |  |  | 74,2 |  |  |  | 23,62 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1431,3 |  |  |  | 547,65 |  |  |
| Характеристика тепловой сети от котельной № 7 "Школа №2" п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Надземная на открытом воздухе |  |  |  | 1980 | 108 |  |  |  |  | 70 |  |  | 32,99 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 32,99 |  |  |
| Характеристика тепловой сети от котельной № 8 "Больница" Больничная, 16в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  |  |  | 159 |  | 83 |  |  |  |  | 28,3 |  |  |
| 2 |  | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  |  |  | 133 |  | 35 |  |  |  |  | 11,09 |  |  |
| 3 |  | Надземная на открытом воздухе | 1974 |  |  |  | 108 |  | 468 |  |  |  |  | 242,62 |  |  |
| 3 |  | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  |  |  | 108 |  | 216,1 |  |  |  |  | 59,68 |  |  |
| 4 |  | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  |  |  | 76 |  | 265,2 |  |  |  |  | 62,42 |  |  |
| 5 |  | Надземная на открытом воздухе | 2016 |  |  |  | 48 |  | 34,2 |  |  |  |  | 6,07 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1101,5 |  |  |  |  | 410,19 |  |  |

Все тепловые сети подключены к собственным источникам тепловой энергии.

Годовые тепловые потери всех тепловых сетей составляют 2 247,69 Гкал/год.

Расчет величины фактических потерь тепла производится в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Данный порядок позволяет определить потери тепловой энергии по отдельным участкам тепловых сетей, подключенных к источникам тепловой энергии.

Теплом от котельной снабжаются объекты социальной сферы и население благоустроенных многоквартирных домов.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – в основном печей. Основными видами топлива для них являются дрова и уголь.

Часть 1. Источники тепловой энергии

Таблица №4- Общее описание источников теплоснабжения

| Марка котла | Дата ввода котла в Эксплуатацию |  | КПД котла , в %, с учетом износа |  | Установленная мощность котла (Гкал/час) | Фактическая мощн. котла с учетом износа, Гкал/час |  | Кол-во отработан-ных часов в год в зависимости от выработки | Фактическая нагрузка (Гкал в год) в зависимости от выработки | Удельный расход условного топлива, т у.т. на 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная "СМУ" п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм - 1,16 | 2014 г. |  | 71 |  | 1,0 | 0,993 |  | 2709,43 | 2689,26 | 0,201 |
| КВм-1,16 | 2014 г. |  | 71 |  | 1,0 | 0,993 |  | 1119,02 | 1110,69 | 0,201 |
| КВ (р)-0,93 | 2013 г. |  | 69 |  | 0,8 | 0,794 |  | 0 | 0 | 0,206 |
| КВ (р)-0,93 | 2013 г. |  | 69 |  | 0,8 | 0,794 |  | 0 | 0 | 0,206 |
| Итого |  |  |  |  | 3,6 | 3,57 |  | 3828,44 | 3799,94 | 0,201 |
| - Котельная "Групповая" п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм-2,5 | 2014 г. |  | 69,48 |  | 2,15 | 2,134 |  | 3260,14 | 6957,11 | 0,206 |
| КВм-2,5 | 2014 г. |  | 69,48 |  | 2,15 | 2,134 |  |  | 0 | 0,206 |
| КВм-1,6 | 2013 г. |  | 69,48 |  | 1,6 | 1,588 |  | 0 | 0 | 0,206 |
| Итого |  |  |  |  | 5,9 | 5,86 |  | 3260,14 | 6957,11 | 0,206 |
| - Котельная "Поссовет" п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр-1,8ТТ | 2016 г. |  | 70,0 |  | 1,55 | 1,55 |  | 3051,88 | 4730,41 | 0,204 |
| КВр-1,8ТТ | 2016 г. |  | 70,0 |  | 1,55 | 1,55 |  | 0 | 0,0 | 0,204 |
| Итого |  |  |  |  | 3,1 | 3,1 |  | 0,0 | 4730,41 | 0,204 |
| - Котельная "Школа №2" п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсал-6 | 1998 г. |  | 64,42 |  | 0,172 | 0,165 |  | 2899,24 | 479,49 | 0,222 |
| Универсал-6 | 1996 г. |  | 64,42 |  | 0,172 | 0,165 |  | 1235,11 | 204,27 | 0,222 |
| Итого |  |  |  |  | 0,344 | 0,33 |  | 4 134,35 | 683,76 | 0,222 |
| Котельная "Больница" п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ-0,81 |  | 2014 г. |  | 80,0 | 0,80 | 0,800 | 2 198,48 |  | 1758,78 | 0,179 |
| КВ-0,81 |  | 2014 г. |  | 80,0 | 0,80 | 0,800 | 0 |  | 0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,6 | 1,6 | 2198,48 |  | 1758,78 | 0,179 |

Таблица №5 – показатели источников тепловой энергии

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Вид основного и резервного топлива | -бурый уголь, теплота сгорания 3840 ккал/кг; - резервное топливо отсутствует. |
| а) структура основного оборудования в котельных | таблица №5. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | -Установленная тепловая мощность 14,424 Гкал/ч. |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | -Располагаемая тепловая мощность 9,97 Гкал/ч; -подключенная нагрузка 3,73 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | -Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,247 Гкал/ч. -Тепловая мощность нетто 6,07 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | -Год ввода в эксплуатацию 1973-2016гг. -дата последнего освидетельствования 2016 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | -Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | - Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный; - выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | -Среднегодовая загрузка оборудования составляет около 50%. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | -Способ учета тепловой энергии -расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | -Средняя частота отказов и восстановлений оборудования отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | -Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельной

| Температура наружного воздуха, Тнв ºС | Температура воды в подающей линии, ТпºС |  |  | Температура воды в обратной линии, ТоºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максима- льная | Средняя | Максима- льная |
| Температурный график 95 – 70 ºС |  |  |  |  |  |
| 9 | 42 | 41 | 43 | 36 | 38 |
| 8 | 44 | 42 | 45 | 37 | 39 |
| 7 | 46 | 44 | 47 | 39 | 41 |
| 6 | 48 | 46 | 49 | 40 | 42 |
| 5 | 50 | 48 | 51 | 41 | 43 |
| 4 | 51 | 49 | 53 | 42 | 44 |
| 3 | 53 | 51 | 54 | 44 | 46 |
| 2 | 55 | 53 | 56 | 45 | 47 |
| 1 | 57 | 55 | 58 | 46 | 48 |
| 0 | 58 | 56 | 60 | 47 | 49 |
| -1 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -2 | 61 | 59 | 63 | 49 | 51 |
| -3 | 63 | 61 | 65 | 50 | 53 |
| -4 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -5 | 66 | 64 | 68 | 52 | 55 |
| -6 | 68 | 66 | 70 | 53 | 56 |
| -7 | 70 | 67 | 72 | 55 | 58 |
| -8 | 71 | 69 | 73 | 56 | 59 |
| -9 | 73 | 71 | 75 | 57 | 60 |
| -10 | 75 | 72 | 77 | 58 | 61 |
| -11 | 76 | 74 | 78 | 59 | 62 |
| -12 | 78 | 75 | 80 | 60 | 63 |
| -13 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -14 | 81 | 78 | 83 | 62 | 65 |
| -15 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -16 | 84 | 81 | 86 | 64 | 67 |
| -17 | 86 | 83 | 88 | 65 | 68 |
| -18 | 87 | 84 | 89 | 65 | 68 |
| -19 | 89 | 86 | 91 | 66 | 69 |
| -20 | 90 | 87 | 93 | 67 | 70 |
| -21 | 92 | 89 | 94 | 68 | 72 |
| -22 | 93 | 90 | 96 | 69 | 73 |
| -23 | 95 | 92 | 97 | 70 | 74 |

Часть 2. Зоны действия системы теплоснабжения

На территории Николаевского городского поселения действует пять источников централизованного теплоснабжения. Описание зоны действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл. №8

"Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Таблица №6- Зоны источников теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зона действия источника теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- |
| ООО Экспресс | Котельная №1 «СМУ» п. Николаевка | 460 |
| ООО Экспресс | Котельная №2 «Групповая» п. Николаевка | 480 |
| ООО Экспресс | Котельная «Поссовет» п. Николаевка | 460 |
| ООО Экспресс | Котельная «Школа №2» п. Николаевка | 100 |
| ООО Экспресс | Котельная «Больница» п. Николаевка | 220 |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельными, входят социально-значимые учреждения:  детские сады, школы, больница, жилые дома, администрация, дом культуры, отделение полиции.

Часть 3. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть оценено на основе анализа тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии Николаевского городского поселения приведен в Приложении 2.

Результаты тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в табл. 9

Таблица №7 Структура отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Всего | Котельные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СМУ | Групповая | Поссовет | Школа №2 | Больница |
| 1 | Население | 8427,67 | 2564,24 | 4436,89 | 1344,9 | 0 | 81,65 |
| 2 | Бюджет | 4315,70 | 70,18 | 1383,07 | 1302,04 | 555,18 | 1005,22 |
| 3 | Прочие | 1828,64 | 103,91 | 329,07 | 1284,08 | 0 | 110,89 |
| 4 | Собственное производство | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Всего | 14572,02 | 2738,33 | 6149,72 | 3931,02 | 555,18 | 1197,76 |

Часть 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального зонирования.

Таблица №8 - Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование показателей | Таблица №9- Структура полезного отпуска тепловой энергии Единица измерения | Периоды, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014- 2015 | 2015-2020 | 2021-2028 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 12,013 | 13,413 | 14,424 – 14,54 | 15,09 – 16,19 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 11,780 | 13,180 | 11,989 – 12,86 | 13,40-14,41 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 6,173 | 6,573 | 6,10 | 6,13– 6,23 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 6,070 | 6,437 | 3,53 | 3,53-3,53 |
| Резерв | Гкал/час | 5,943 | 7,39 | 8,36 | 8,57 – 9,77 |

Часть 5. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл. 11.

Таблица №9 - Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Годовые затраты и потери теплоносителя, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 «СМУ» п. Николаевка | 3,6 Гкал/час | 0,99 | 705,86 |  | 435,77 | 557,61 | 852,30 |
| 2 | Котельная №2 «Групповая» п. Николаевка | 5,9 Гкал/час | 2,14 | 499,20 |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 «Поссовет» п. Николаевка | 3,1 Гкал/час | 1,54 | 547,65 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №7 «Школа №2» п. Николаевка | 0,33 Гкал/час | 0,17 | 32,99 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №8 «Больница» п. Николаевка | 1,6 Гкал/час | 0,79 | 410,19 |  |  |  |  |
|  | Итого | 14,53 Гкал/час | 5,63 | 2195,90 |  |  |  |  |

Часть 6. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в табл. 12.

Таблица 10- Топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Удельный расход тут топлива на 1 Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Низшая каллорийность | Каллорийный коэффициент | Условное топливо, тут. | Количество натурального топлива | Натуральное топливо с учетом общего нормативного запаса топлива (ОНЗТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «СМУ» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,229 | 3444,19 | 3840 | 0,549 | 789,40 | 1439,02 | 1439,52 |
| Котельная №2 «Групповая» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,207 | 6648,93 | 3840 | 0,549 | 1375,98 | 2508,30 | 2509,17 |
| Котельная №3 «Поссовет» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,224 | 4478,67 | 3840 | 0,549 | 1003,39 | 1829,09 | 1829,71 |
| Котельная №5 «Школа №2» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,262 | 588,17 | 3840 | 0,549 | 153,87 | 280,50 | 280,60 |
|  | Котельная №8 «Больница» п. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,204 | 1607,95 | 3840 | 0,549 | 327,58 | 597,15 | 597,355 |
|  | Итого | 16767,91 | 3840 | 0,549 | 3650,22 | 6654,05 | 6656,35 |

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными, потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

Таблица 11 – Выработка и полезный отпуск

| - № - п/п | - Наименование котельной | - Полезный отпуск (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полезный отпуск | Тепловые потери | Собственные нужды | Выработка |
| - 1 | Котельная №1 «СМУ» п. Николаевка | 2738,33 | 705,86 | 355,75 | 3799,94 |
| - 2 | Котельная №2 «Групповая» п. Николаевка | 6149,72 | 499,20 | 294,95 | 6943,88 |
| - 3 | Котельная №3 «Поссовет» п. Николаевка | 3931,02 | 547,65 | 254,31 | 4732,98 |
| - 4 | Котельная №5 «Школа №2» п. Николаевка | 555,18 | 32,99 | 95,48 | 683,65 |
| - 5 | Котельная №8 «Больница» п. Николаевка | 1197,76 | 410,19 | 150,83 | 1758,78 |
|  | - Всего | 14572,02 | 2195,90 | 1151,33 | 17919,24 |

- Таблица №12 - Структура потребления годовой тепловой энергии централизованного теплоснабжения п. Николаевка

| Наименование котельной | Отопление (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственное производство |
| Всего | 8427,67 | 4315,70 | 1828,64 | 0 |
| Котельная №1 «СМУ» п. Николаевка | 2564,24 | 70,18 | 103,91 | 0 |
| Котельная №2 «Групповая» п. Николаевка | 4436,89 | 1383,07 | 329,76 | 0 |
| Котельная №3 «Поссовет» п. Николаевка | 1344,90 | 1302,04 | 1284,08 | 0 |
| Котельная №7 «Школа №2» п. Николаевка | 0 | 555,18 | 0 | 0 |
| Котельная №8 «Больница» п. Николаевка | 81,65 | 1005,22 | 110,89 | 0 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию  (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Общая площадь многоквартирных жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения поселения составляет  52,7 тыс. м². Кроме того, в число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельными, входят социально-значимые учреждения: детские сады, школы, больница, администрация, дом культуры, отделение полиции, торговые точки.

На 2017 год в бюджете Николаевского городского поселения не предусмотрены денежные средства на строительство многоквартирных домов, жилых домов, общественных и производственных зданий, строительство таких объектов также не предусмотрено муниципальными, региональными, областными и федеральными программами. Подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения в 2017 году не планируется.

При условии продления действия «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Еврейской автономной области», утвержденной постановлением правительства ЕАО от 30.09.2013 № 473-пп, в перспективе возможно подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения.

Существующие котельные имеют резервные мощности, которые могут обеспечить тепловой энергией возможную перспективу.

| №п/п | Наименование | Едн. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Групповая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 6309,06 | 5774,87 | 5492,95 | 6149,72 | 6149,72 | 6149,72 | 6149,72 | 6149,72 | 6149,72 | 6149,72 | 6149,72 |
|  | Котельная "Поссовет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 3744,40 | 3803,33 | 3832,76 | 3931,02 | 3931,02 | 3931,02 | 3931,02 | 3931,02 | 3931,02 | 3931,02 | 3931,02 |
| Котельная "Школа №2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 580,28 | 567,57 | 567,21 | 555,18 | 555,18 | 555,18 | 555,18 | 555,18 | 555,18 | 555,18 | 555,18 |
| Котельная "Строительная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 3282,38 | 2936,98 | 2921,55 | 2738,33 | 2738,33 | 2738,33 | 2738,33 | 2738,33 | 2738,33 | 2738,33 | 2738,33 |
| Котельная "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 1186,21 | 1011,31 | 800,54 | 1197,76 | 1197,76 | 1197,76 | 1197,76 | 1197,76 | 1197,76 | 1197,76 | 1197,76 |
| Итого по всем объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 15102,31 | 14094,06 | 13615,02 | 14572,02 | 14572,02 | 14572,02 | 14572,02 | 14572,02 | 14572,02 | 14572,02 | 14572,02 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельных попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также зданий общественного назначения п. Николаевка. Индивидуальный жилищный фонд п. Николаевка, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения.

Проектная производительность водоподготовительных установок котельных в п. Николаевка по одноступенчатой схеме - от 0,5 до 1,0 тонн в час. Фактическая нагрузка водоподготовительных установок составляет 0,783 т/час.

Основываясь на расчетах программного комплекса Zulu Thermo расход воды на утечки из:

- подающего трубопровода - 0,075 т/ч;

- обратного трубопровода - 0,075 т/ч;

- систем теплопотребления - 0,175 т/ч.

В сумме утечки из теплопровода составляют 0,225 т/ч.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. 	Таким образом, несмотря на увеличение потребности теплоносителя, на теплоснабжение п. Николаевка и производительность водоподготовительных установок существующие котельные удовлетворяют потребностям в теплоносителе в течение расчетного срока.

Перспективный баланс мощности

| Наименование показателей | Ед. измер. | Периоды, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Котельная "Групповая" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,90 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,86 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,37 | 6,37 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,13 | 2,13 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Резерв | Гкал/час | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,72 | 4,28 | 4,27 | 4,27 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
|  |  | Котельная "Поссовет" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 3,10 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,05 | 3,05 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 1,32 | 1,32 | 1,19 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 1,03 | 1,03 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
| Резерв | Гкал/час | 1,31 | 1,31 | 1,44 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 |
|  |  | Котельная "Школа №2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв | Гкал/час | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | Котельная "Строительная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,60 | 3,60 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,57 | 3,57 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,65 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,78 | 0,78 | 0,66 | 1,41 | 1,41 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,54 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,62 | 0,62 | 0,51 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 |
| Резерв | Гкал/час | 2,25 | 2,25 | 2,37 | 2,16 | 2,16 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,11 |
|  |  | Котельная "Больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Фактическая тепловая мощность | Гкал/час | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,49 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Резерв | Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,65 | 0,84 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»

| Показатели | Ед.изм. | Источники теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Групповая | Поссовет | Школа №2 | Строительная | Больница |
| 2017год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 224,11 | 904,6 | 210,43 | 1 209,02 | 423,96 |
| Собственные нужды | м3 | 47,3 | 75,06 | 15,88 | 96,03 | 34,05 |
| Отпуск в сеть | м3 | 1 175,28 | 829,54 | 194,55 | 1 112,99 | 389,91 |
| Потери тепла | м3 | 84,74 | 116,98 | 10,62 | 168,73 | 103,55 |
| 2018год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 778,05 | 1051,88 | 199,94 | 1150,80 | 734,63 |
| Собственные нужды | м3 | 34,13 | 56,20 | 27,89 | 106,61 | 70,94 |
| Отпуск в сеть | м3 | 743,92 | 995,69 | 172,04 | 1044,19 | 663,69 |
| Потери тепла | м3 | 48,10 | 67,18 | 9,41 | 435,59 | 342,72 |
| 2019год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 778,05 | 877,75 | 199,94 | 996,11 | 920,80 |
| Собственные нужды | м3 | 34,13 | 46,89 | 27,89 | 92,28 | 88,92 |
| Отпуск в сеть | м3 | 743,92 | 830,86 | 172,04 | 903,83 | 831,89 |
| Потери тепла | м3 | 76,84 | 103,36 | 19,35 | 293,12 | 411,36 |
| 2020год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 046,88 | 930,67 | 199,94 | 818,73 | 482,97 |
| Собственные нужды | м3 | 46,37 | 49,53 | 27,95 | 78,28 | 44,71 |
| Отпуск в сеть | м3 | 1 000,51 | 881,14 | 171,99 | 740,45 | 438,26 |
| Потери тепла | м3 | 75,12 | 107,75 | 9,65 | 151,75 | 111,80 |
| 2021год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 44,07 | 49,51 | 26,63 | 75,79 | 40,63 |
| Отпуск в сеть | м3 | 993,56 | 871,92 | 164,06 | 733,70 | 433,10 |
| Потери тепла | м3 | 74,60 | 106,62 | 9,20 | 150,37 | 110,48 |
| 2022год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 40,67 | 49,51 | 26,63 | 38,22 | 40,63 |
| Отпуск в сеть | м3 | 996,97 | 871,92 | 164,06 | 771,27 | 433,10 |
| Потери тепла | м3 | 74,85 | 106,62 | 9,20 | 158,06 | 110,48 |
| 2023год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 40,67 | 49,51 | 26,63 | 38,22 | 40,63 |
| Отпуск в сеть | м3 | 996,97 | 871,92 | 164,06 | 771,27 | 433,10 |
| Потери тепла | м3 | 74,85 | 106,62 | 9,20 | 158,06 | 110,48 |
| 2024год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 40,67 | 49,56 | 26,63 | 38,31 | 40,62 |
| Отпуск в сеть | м3 | 996,97 | 871,86 | 164,06 | 771,18 | 433,10 |
| Потери тепла | м3 | 74,85 | 96,68 | 9,20 | 158,05 | 110,48 |
| 2025год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 40,70 | 49,56 | 26,63 | 38,31 | 22,42 |
| Отпуск в сеть | м3 | 996,94 | 871,86 | 164,06 | 771,18 | 451,30 |
| Потери тепла | м3 | 66,37 | 96,68 | 9,20 | 158,05 | 92,49 |
| 2026год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 40,70 | 49,56 | 26,63 | 37,62 | 40,89 |
| Отпуск в сеть | м3 | 996,94 | 871,86 | 164,06 | 771,87 | 432,84 |
| Потери тепла | м3 | 66,37 | 96,68 | 9,20 | 151,76 | 110,42 |
| 2027год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 40,94 | 49,91 | 26,63 | 37,63 | 40,89 |
| Отпуск в сеть | м3 | 996,70 | 871,52 | 164,06 | 771,86 | 432,84 |
| Потери тепла | м3 | 66,36 | 87,82 | 9,20 | 151,76 | 110,42 |
| 2028год |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | м3 | 1 037,64 | 921,43 | 190,69 | 809,49 | 473,73 |
| Собственные нужды | м3 | 40,94 | 49,91 | 26,63 | 37,91 | 40,89 |
| Отпуск в сеть | м3 | 996,70 | 871,52 | 164,06 | 771,58 | 432,84 |
| Потери тепла | м3 | 66,36 | 87,82 | 9,20 | 141,33 | 110,42 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не планируется.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, заключаются в установке новых котлов, увеличении мощности сетевых насосов, установке автоматики поддува.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 13 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Установка котлоагрегата на котельной № 2 «Групповая» мощностью 2,5 Мват/час. Установка двух котлоагрегатов на котельной № 1 «Строительная» мощностью 1,86 Мват/час. каждый. Установка двух котлоагрегатов на котельной № 8 «Больница» мощностью 1,6 Мват/час. каждый. Установка циркуляционного насоса на котельной № 3 «Поссовет» Замена дымовых труб на котельной № 1 «Строительная», на котельной № 8 «Больница» Замена кровли на котельной № 3 «Поссовет» Оснащение котельных автономными резервными источниками питания. | - Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельных. - Снижение затрат на топливо, электрическую энергию. - Повышение надежности теплоснабжения потребителей |

В перспективе  рассматривается:

- В связи с постепенным износом основного оборудования котельных №1 «Строительная», № 2 «Групповая», № 8 «Больница», снижением КПД котлоагрегатов,  необходимо будет  произвести замену устаревших котлоагретов новыми.

- В связи с высоким процентом износа дымовых труб на котельных в краткосрочной перспективе рассматривается замена дымовых труб на котельных «Строительная», «Больница».

- В связи с протечками, сколами, прогибами стропильной системы рассматривается замена кровли на котельной «Поссовет».

- Так как электроприемники котельных относятся к 2-ой  группе надежности  согласно ПУЭ, то все котельные поселения должны быть оснащены  автономными резервными источниками питания:

Котельная Групповая – дизель генератор мощностью 100 Квт/час;

Котельная Поссовет - дизель генератор мощностью 100 Квт/час;

Котельная Строительная - дизель генератор мощностью 75 Квт/час;

Котельная Школа № 2  - дизель генератор мощностью 20 Квт/час.

Централизация теплоснабжения индивидуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную тепловую энергию.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагается работа котельных на свои зоны теплоснабжения, подключение многоквартирных домов в перспективе рассматривается, но на этапе актуализации схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 14 - Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству тепловых сетей.

| Период строительства | Наименование объекта | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Новые и ремонтируемые участки до 2028 г. | Линии теплотрассы по ул. Линейной пос. Николаевка, протяженностью 577,5 п.м., от дома № 1 по ул. Линейной до дома № 1 по ул. Дорошенко | Замена изношенного трубопровода, выработавшего нормативный срок эксплуатации |
|  | Линии теплотрассы по ул. Комсомольской пос. Николаевка, протяженностью 586,1 п.м., от дома № 1 по ул. Линейной до дома № 7 по ул. Лазо. |  |
|  | Линии теплотрассы по ул. Дорошенко пос. Николаевка, протяженностью 253 п.м. от дома № 7 по ул. Комсомольской до дома № 10 по ул. Дорошенко |  |
|  | Линии теплотрассы по ул. Строительной пос. Николаевка, протяженностью 480 п.м., от дома № 34 по ул. Матросова до дома № 1 по ул. Строительной |  |

Котельные работают на нужды поселков, включая перспективных потребителей при необходимой реконструкции. Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в п. Николаевка.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является бурый уголь. Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками и на перспективу представлены в таблице 19.

- Таблица 15 -  Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды.

| № п/п | Источники теплосснабжения | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Котельная "Групповая" | тн | 3 432,38 | 2 309,40 | 2 386,05 | 2659,88 | 2508,30 | 2293,18 | 2293,18 | 2293,18 | 2273,53 | 2273,53 | 2290,09 | 2290,09 |
| 2 | Котельная "Поссовет" | тн | 1 995,61 | 1 561,30 | 1 954,95 | 1808,27 | 1829,09 | 1829,09 | 1829,16 | 1807,50 | 1807,48 | 1807,45 | 1801,57 | 1801,57 |
| 3 | Котельная "Школа №2" | тн | 353,74 | 270,70 | 301,92 | 280,82 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 |
| 4 | Котельная "Строительная" | тн | 2 185,67 | 1 975,45 | 2 061,19 | 1474,38 | 1439,02 | 1222,38 | 1222,38 | 1199,26 | 1199,26 | 1186,82 | 1187,36 | 1177,24 |
| 5 | Котельная "Больница" | тн | 815,93 | 842,40 | 827,33 | 651,16 | 597,15 | 597,14 | 597,14 | 597,12 | 597,14 | 601,68 | 601,68 | 601,68 |
|  | Итого |  | 8 783,33 | 6 959,25 | 7 531,44 | 6 874,52 | 6 654,05 | 6 222,29 | 6 222,37 | 6 177,56 | 6 157,91 | 6 149,98 | 6 161,20 | 6 151,08 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предполагается работа котельных на свои и перспективные зоны теплоснабжения.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода

аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На графике 1 представлена

удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с надземным типом прокладки.

Удельная стоимость перекладки тепловых сетей, тыс.р./мп

20

15

10

5

0

507080100125150200250300350 400

График 1 - Удельная стоимость реконструкции тепловых сетей надземной прокладки.

Таблица 16 - Инвестиции в источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Размерность | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Котельная №1 «СМУ» п. Николаевка | млн. руб. | 0,698 |  |  |  | 1,974 |  |  |
| - 2 | Котельная №2 «Групповая» п. Николаевка | млн. руб. |  |  |  | 2,208 |  |  |  |
| - 3 | Котельная №3 «Поссовет» п. Николаевка | млн. руб. | 0,386 |  |  |  |  |  | 1,122 |
| 4 | Резервные источники питания | млн. руб. | 0,844 | 0,878 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №8 «Больница» п. Николаевка | млн. руб. |  |  | 1,900 |  |  |  |  |
|  | Итого | млн. руб. | 1,928 | 0,878 | 1,900 | 2,208 | 1,974 |  | 1,122 |
|  | Всего | млн. руб. | 10,01 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17 -  Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей.

| Период строительства | Наименование объекта | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Новые и ремонтируемые участки до 2027 г. | Линии теплотрассы по ул. Линейной пос. Николаевка, протяженностью 577,5 п.м., от дома № 1 по ул. Линейной до дома № 1 по ул. Дорошенко | Замена изношенного трубопровода, выработавшего нормативный срок эксплуатации |
|  | Линии теплотрассы по ул. Комсомольской пос. Николаевка, протяженностью 586,1 п.м., от дома № 1 по ул. Линейной до дома № 7 по ул. Лазо. |  |
|  | Линии теплотрассы по ул. Дорошенко пос. Николаевка, протяженностью 253 п.м. от дома № 7 по ул. Комсомольской до дома № 10 по ул. Дорошенко |  |
|  | Линии теплотрассы по ул. Строительной пос. Николаевка, протяженностью 480 п.м., от дома № 34 по ул. Матросова до дома № 1 по ул. Строительной |  |
| Всего объем инвестиций (млн. руб.): | 9,712 |  |

Таблица 18 - Сводная таблица инвестиций

| Объект инвестиций | Размерность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Млн.р. | 1,928 | 0,878 | 1,900 | 2,207 | 1,974 |  |  |  |  |  | 1,121 | 10,01 |
| Тепловые сети | Млн.р. |  | 1,3 |  |  |  | 2,001 | 1,192 | 1,413 | 1,858 | 1,955 |  | 9,720 |
| Итого по годам | Млн.р. | 1,928 | 2,178 | 1,900 | 2,207 | 1,974 | 2,001 | 1,192 | 1,413 | 1,858 | 1,955 | 1,121 | 19,721 |

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Николаевское городского поселения.

Выбор теплоснабжающей организации относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В соответствии с планами не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения Николаевского городского поселения, решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования  Николаевское городское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло сетевую организацию, тепловые сети, которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы теплоснабжения в программном расчетном комплексе ZULUTermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей по нескольким вариантам. По результатам расчетов выделена схема развития системы теплоснабжения. Представлены необходимые мощности котельной.

Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022									              № 437

пос. Николаевка

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии администрации Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом и оформлению заключений, утвержденный постановлением администрации городского поселения от 21.07.2014 г. № 78

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", Уставом муниципального образования «Николаевское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Состав межведомственной комиссии администрации Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом и оформлению заключений, утвержденный постановлением администрации городского поселения от 21.07.2014 г. № 78 (в редакции постановления от 30.12.2015 г. № 483, 29.02.2016 № 120.1, от 20.01.2017 № 19, от 13.06.2019 № 219, от 25.09.2019 № 313, от 01.11.2019 № 361), изложив его в следующей редакции:

«СОСТАВ

межведомственной  комиссии администрации Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области  для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом и оформлению заключений

Матусевич Егор Евгеньевич –             	глава администрации

Николаевского городского поселения, председатель комиссии

Ивановская Лариса Геннадьевна – 	начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Николаевского  городского поселения, член комиссии с функциями секретаря комиссии

Казанцев Александр Викторович - 	заместитель главы администрации Николаевского городского поселения, член комиссии с функциями заместителя председателя комиссии

Колос Марина Владимировна - 	начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения, член комиссии с функциями заместителя председателя комиссии

Мартынова Мария Анатольевна – 	старший специалист 1 разряда отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Николаевского  городского поселения, член комиссии с функциями секретаря комиссии

Юносова Ирина Салуховна – 	начальник юридического отдела администрации Николаевского  городского поселения, член комиссии

Екимова Наталья Анатольевна – 	начальник организационно- контрольного отдела администрации Николаевского  городского поселения, член комиссии с функциями секретаря комиссии

Зыкова Ольга Витальевна – 	начальник управления градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» ЕАО – член комиссии

Школьный Дмитрий Владимирович – 	государственный инспектор Смидовичского района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области – член комиссии

Попковская Алла Анатольевна - 	главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Смидовичскому и Облученскому району – член комиссии

Ткаченко Нина Алексеевна – 	представитель общественной организации – председатель собрания ветеранов муниципального образования «Николаевское городское поселение» - член комиссии».

2.	Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение» информационном бюллетене – «Исток».

3.	Настоящее постановление администрации вступает в силу после дня его официального опубликования.

И. о. главы администрации

городского поселения                			                    А. В. Казанцев

Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

- Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022	   	                   	                                                                     № 438

пос. Николаевка

О внесении изменений в перечень муниципального  имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации городского поселения от 28.10.2021 № 391

- В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Николаевского городского поселения, аадминистрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования Николаевское городское поселение, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Установить, что уполномоченным лицом по формированию, ведению и опубликованию Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, является начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Николаевского городского поселения Л.Г. Ивановская.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Исток».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Николаевского городского поселения	                    		    А.В. Казанцев

Приложение

к постановлению администрации

Николаевское городское поселение

от 20.10.2022 № 438

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества муниципального образования «Николаевское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе ( в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Вид объекта недвижимости; тип движимого имущества | Наименование объекта учета | Сведения о недвижимом имуществе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основная характеристика объекта недвижимости |  |  |
|  |  |  |  | Тип (площадь – для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания – для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной документации – для объектов незавершенного строительства) | Фактическое значение/Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства) | Единица измерения (для площади – кв. м; для протяженности – м; для глубины залегания – м; для объема – куб. м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка. | Земельный участок | Земельный участок | 2743211м2 | 2743211м2 | кв.м |
| 2 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 221097 м2 | 221097 м2 | кв.м |
| 3 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 45631 м2 | 45631 м2 | кв.м |
| 4 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 120358 м2 | 120358 м2 | кв.м |
| 5 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 28540 м2 | 28540 м2 | кв.м |
| 6 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 195 м2 | 195 м2 | кв.м |
| 7 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 98 м2 | 98 м2 | кв.м |
| 8 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 90 м2 | 90 м2 | кв.м |
| 9 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 3996 м2 | 3996 м2 | кв.м |
| 10 | ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка | Земельный участок | Земельный участок | 12484 м2 | 12484 м2 | кв.м |

| Сведения о недвижимом имуществе |  |  |  |  | Сведения о движимом имуществе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер <5> |  | Техническое состояние объекта недвижимости<6> | Категория земель <7> | Вид разрешенного использования <8> |  |  |  |  |
| Номер | Тип (кадастровый, условный, устаревший) |  |  |  | Государственный регистрационный знак (при наличии) | Марка, модель | Год выпуска | Состав (принадлежнос-ти) имущества <9> |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 79:06:2601003:47 | кадастровый |  | Земли населенных пунктов | Для объектов общественно делового значения | _____ | ____ | _____ | ______ |
| 79:06:0000000:676 | кадастровый |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для объектов общественно делового значения | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 79:06:2601001:54 | кадастровый |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для объектов общественно делового значения | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 79:06:2601003:83 | кадастровый |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для объектов общественно делового значения | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 79:06:3200073:70 | кадастровый |  | Земли населённых пунктов | Для объектов жилой застройки | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 79:06:3200020:92 | кадастровый |  | Земли населённых пунктов | Для строительства объекта бытового обслуживания | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 79:06:3200038:84 | кадастровый |  | Земли населённых пунктов | Для размещения объекта торговли (павильон) | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 79:06:3200005:224 | кадастровый |  | Земли населённых пунктов | Для объектов общественно делового значения | _____ | _____ | ______ | _______ |
| 79:06:3200025:122 | кадастровый |  | Земли населённых пунктов | Производственная база | ______ | _____ | ______ | ________ |
| 79:06:3200025:125 | кадастровый |  | Земли населённых пунктов | Для размещения производственной базы | ______ | _____ | ______ | __________ |

| Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для договоров аренды и безвозмездного пользования |  | Наименование правообладателя <11> | Наличие ограниченного вещного права на имущество <12> | ИНН правообладателя <13> | Контактный номер телефона <14> | Адрес электронной почты <15> |
| Наличие права аренды или права безвозмездного пользования на имущество <10> | Дата окончания срока действия договора (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| ______ | _____ | _____ | _____ | ______ | _____ | ______ |
| _______ | _________ | _________ | _______ | ________ | _______ | ______ |
| ________ | _________ | _________ | ________ | ________ | _______ | ______ |

Приложение

Требования пожарной безопасности к порядку проведения

выжигания сухой растительности

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:

участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;

территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;

на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;

лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

Порядок использования открытого огня и разведения костров

на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса

и землях населенных пунктов

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров -от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов -до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно таблице, представленной ниже.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:

осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли

| Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли | Минимальный допустимый радиус зоны очистки территории от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов (метров) |
| --- | --- |
| 1 | 15 |
| 1,5 | 20 |
| 2 | 25 |
| 2,5 | 30 |
| 3 | 50 |